Договор поставки № _____ от  «__»  ____________ 2012 г.

# Предприятие - изготовитель

- ООО ''Компания МеКон''

- П А С П О Р Т

ПАТЕРНОСТЕР

г.Екатеринбург

Оглавление:

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | 2 |
| 2. Комплект поставки | 2 |
| 3. Технические характеристики | 3 |
| 3.1. Схема сборки основных элементов стеллажа | 4 |
| 4. Эксплуатация оборудования | 4 |
| 5. Условия, при которых эксплуатация оборудования запрещена | 4 |
| 6. Требования к полам | 4 |
| 7. Техническое обслуживание и контроль | 5 |
| 8. Гарантийные обязательства | 5 |
| 9. Срок службы оборудования | 5 |
| 13. Приложение 1 | 6 |

1. Общие сведения

Патерностер - стеллаж для линолеума и ковровых покрытий, предназначен для хранения, демонстрации, отмера и отреза без снятия со стеллажа напольных покрытий. Позволяет более эффективно использовать помещения склада и магазина.

Конструкция стеллажей обеспечивает не только быструю первоначальную сборку, но и легкость переустановки валов по высоте в случае необходимости.

Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных элементов: рамы, горизонтальные стяжки, кронштейны, ручка и валы, на которые наматываются напольные покрытия.

Изготовитель стеллажа ООО “Компания МЕКОН”

Адрес: Россия, 620041, г. Екатеринбург,

ул. Кислородная 8а

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стеллажей, не влияющие на потребительские свойства конструкции.

2. Комплект поставки

Комплектность поставки определяется комплектовочной ведомостью Договора поставки, являющейся неотъемлемой частью. Вертикальные рамы поставляются потребителям в сварном виде с комплектами метизов для установки балок.

| № п/п | Наименование позиции | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАМЫ ПАТЕРНОСТЕРА |  |  |
| 1.1 | РАМА 2000 х450(600) | 2 | Покрытие: полимер |
| 1.2 | РАМА 2500 х450(600) | 2 | Покрытие: полимер |
| 1.3 | РАМА 3000 х450(600) | 2 | Покрытие: полимер |
| 2 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТЯЖКА ВЕРХНЯЯ |  |  |
| 2.1 а) б) в) | Стяжка 3400х60х40 Болт М12х65 Гайка М8 Шайба 8 | 2 4 4 8 | Покрытие: полимер |
| 2.2 а) б) в) | Стяжка 4400х60х40 Болт М12х65 Гайка М8 Шайба 8 | 2 4 4 8 | Покрытие: полимер |
| 3 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТЯЖКА НИЖНЯЯ |  |  |
| 3.1 а) б) в) | Стяжка 3420х60х40 Болт М12х85 Гайка М8 Шайба 8 | 2 4 4 8 | Покрытие: полимер |
| 3.2 а) б) в) | Стяжка 4420х60х40 Болт М12х85 Гайка М8 Шайба 8 | 2 4 4 8 | Покрытие: полимер |
| 4 | ВАЛ |  |  |
| 4.1 | Вал 3200х57 |  | 250 кг на уровень равномерно распределенной нагрузки |
| 4.2 | Вал 3200х76 |  | 250 кг на уровень равномерно распределенной нагрузки |
| 4.3 | Вал 4200х57 |  | 250 кг на уровень равномерно распределенной нагрузки |
| 4.4 | Вал 4200х57 |  | 150 кг на уровень равномерно распределенной нагрузки |
| 5 | КРОНШТЕЙН |  |  |
|  | Кронштейн 92х34х150 |  | Покрытие: полимер |
| 6 | РУЧКА |  |  |
|  | Ручка 215х15х260 |  | Покрытие: полимер |

3. Технические характеристики

| № п/п | Элементы стеллажа | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рама 2000 х450(600) | 2000 | 60 | 600 | 27,5 |
| 2. | Рама 2500 х450(600) | 2500 | 60 | 600 | 32,5 |
| 3. | Рама 3000 х450(600) | 3000 | 60 | 600 | 37,5 |
| 4. | Стяжка горизонтальная верхняя 3400 | 3400 | 60 | 120 | 17 |
| 5. | Стяжка горизонтальная верхняя 4400 | 4400 | 60 | 120 | 22 |
| 6. | Стяжка горизонтальная нижняя 3420 | 3420 | 60 | 120 | 17 |
| 7. | Стяжка горизонтальная нижняя 4420 | 4420 | 60 | 120 | 22 |
| 8. | Вал 3200х57 | 3200 | 57 | 57 | 14,8 |
| 9. | Вал 3200х76 | 3200 | 76 | 76 | 20 |
| 10. | Вал 4200х57 | 4200 | 57 | 57 | 20 |
| 11. | Вал 4200х76 | 4200 | 76 | 76 | 26 |
| 12. | Кронштейн | 150 | 92 | 34 | 0,8 |
| 13. | Ручка | 260 | 215 | 15 | 0,53 |

Патерностеры состоят из следующих основных частей:

- вертикальные рамы, представляющие собой сварную конструкцию, изготовленную из профильной трубы 60х40. Стеллажная рама в стандартном исполнении имеет ширину 450, мм и высоту до 3000 мм.

- горизонтальные стяжки различных размеров, изготовленные из профильной трубы, и имеющие с обеих сторон специальные зацепы с отверстиями под болты для соединения с вертикальными рамами.

-  кронштейны  имеют стержни зацепы, которыми цепляются за раму, и подшипники качения, благодаря которым есть возможность без значительного усилия поворачивать вал с напольным покрытием специальной ручкой.

-  вал имеет с торцов квадратные отверстия, для соединения с поворотной ручкой.

Комплект поставки определяет заказчик. В стандартный комплект поставки входят элементы стеллажа в количестве указанном в Договоре поставки/счете.

- 3.1. Схема сборки основных элементов стеллажа

Сборка  стеллажного оборудования осуществляется в строгом соответствии с  инструкцией,  составленной заводом-изготовителем и являющейся неотъемлемой частью  данного Паспорта (см. Приложение 1).

4.  Эксплуатация оборудования

Сборку стеллажей допускается производить при строгом соблюдении требований «Инструкции по сборке стеллажей» (Приложение 1).

Перед эксплуатацией стеллажного оборудования, необходимо ознакомиться с данной инструкцией и неукоснительно её соблюдать.

Необходимо удостовериться, что все горизонтальные стяжки закреплены к рамам с помощью болтов и протянуты.

Допускается  замена  поврежденных элементов стеллажа на оригинальные элементы, силами эксплуатирующей организации.

5. Условия, при которых эксплуатация оборудования запрещена

Запрещается эксплуатировать стеллажи, имеющие механические повреждения или деформацию элементов, а также пытаться самостоятельно исправлять указанные дефекты или заменять  оригинальные элементы на неоригинальные.

Запрещается превышать установленные технические характеристики стеллажей по нагрузочной способности.

Удары по элементам конструкции, приводящие к деформации, не допустимы.

Внимание!

Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа.

6. Требования к полам

При установке стеллажей полы должны быть ровными и поверхности горизонтальными. Допустимый уклон – не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки рам– до 2-х мм. Полы в помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»

- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 - 88 «Полы») МДС 31-1.98 (АО ЦНИИ промзданий).

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативных документов.

7. Техническое обслуживание и контроль

При необходимости стеллажные металлоконструкции допускается очищать от загрязнений путем промывки их растворами, не содержащими химически агрессивных веществ.

Регулярно, не реже 1 раза в  неделю проводить внешний осмотр стеллажей с целью выявления возможных повреждений элементов металлоконструкций.

Рекомендуется регулярно, не реже 1 раза в месяц проводить выборочную контрольную затяжку  5% болтовых соединений. Техническое обслуживание и контроль состояния стеллажного оборудования, осуществляет эксплуатирующая организация, назначая для  выполнения данных работ ответственных лиц.

8. Гарантийные обязательства

Производитель  гарантирует исправную работу оборудования при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантийный срок на стеллажное оборудование составляет 12 месяцев со дня получения оборудования со склада поставщика.

Гарантия распространяется на все случаи выхода из строя стеллажного оборудования, вызванные производственными дефектами или применением материалов и комплектующих ненадлежащего качества, а также вследствие несоответствия  заявленных технических характеристик реальным. Причина выхода из строя оборудования устанавливается техническими специалистами фирмы-изготовителя или независимой экспертизой.

Гарантия не предоставляется в случае выхода оборудования из строя  вследствие неправильной эксплуатации или превышения указанных технических характеристик, наличия механических повреждений, произведенных в процессе эксплуатации,  а также конструктивных изменений (сборка стеллажного оборудования не в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, замена оригинальных элементов на неоригинальные) сделанных без согласования с изготовителем.

Гарантия не распространяется на случаи естественного износа декоративно-защитного покрытия элементов стеллажей в процессе эксплуатации.

Предприятие-изготовитель несёт ответственность в соответствии с Законодательством РФ.

9. Срок службы оборудования

При соблюдении правил эксплуатации, описанных в настоящем паспорте, и  проведении регулярных технических  освидетельствований, стеллажи  имеют неограниченный срок службы.

Свидетельство о продаже:

Продавец                                 __________________________

Дата продажи                           __________________________

Приложение 1